附件 1

技术成熟度报告（TRL）

基于低空智能感知的城市违建巡查系统

——技术底座成熟度评估 · 证明方案可实现性

附件 1：技术底座成熟度评估 本报告作为项目报告书附件，证明技术方案的可实现性。

## 1. TRL 等级总览

| 组件 | TRL 等级 | 说明 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多旋翼飞行器平台 | TRL 9 | 商用成熟产品（DJI M300/M350 等） | 市场可采购 |
| 可见光目标检测 | TRL 7 | 算法在公开数据集验证，需现场调优 | 复用 03/04 成果 |
| 违建变化检测 | TRL 5-6 | 算法验证，需真实遥感数据训练 | 实验室验证 |
| 检测框→地理坐标 | TRL 6 | 模拟环境验证，误差可控 | 复用 geolocate 模块 |
| 时序跟踪滤波 | TRL 7 | 多场景验证，鲁棒性良好 | 复用 track_filter 模块 |
| 航线规划 | TRL 8 | 商用软件成熟（DJI Pilot 等） | 市场可采购 |
| 数字孪生调度 | TRL 4-5 | 概念验证，需进一步开发 | 原型阶段 |
| 系统集成 | TRL 5-6 | 子系统集成验证，未全链路联调 | 实验室环境 |

综合 TRL 评估：6-7（关键子系统已验证，系统集成待完成）

## 2. 技术底座详细说明

### 2.1 目标检测算法（TRL 7）

技术来源：复用 2026_03 智能建造赛 / 2026_04 AI+X 赛技术成果

核心能力：

模型：YOLOv12n + P2 小目标检测头

输入分辨率：1024x1024

检测类别：建筑、屋顶加建、临时棚屋、施工机械、堆料区

标签分配：NWD（归一化 Wasserstein 距离）

损失函数：Wise-IoU / Inner-IoU

时序滤波：连续帧确认机制

验证状态：

☑ 公开数据集验证（COCO、自定义违建数据集）

☑ 边缘端推理验证（Jetson Orin Nano，≥30FPS）

☐ 真实场景飞行验证（待完成）

局限与风险：

真实场景光照、天气、遮挡条件复杂，需现场数据微调

不同城市建筑风格差异大，需域适配

### 2.2 地理定位系统（TRL 6）

技术来源：复用 geolocate 模块

核心能力：

输入：检测框像素坐标 + 相机内参 + POS 数据（GPS/IMU）+ DEM

输出：WGS-84 地理坐标（经纬度+高程）

方法：针孔相机模型 + 射线-地面求交

精度评估：

| 条件 | 平面误差 | 高程误差 |
| --- | --- | --- |
| 理想条件（平坦地形、精确 POS） | 1-2m | 2-3m |
| 一般条件（丘陵地形、消费级 GPS） | 3-5m | 5-10m |
| 复杂条件（高楼遮挡、多路径） | 5-10m | 10-20m |

验证状态：

☑ 模拟数据验证

☑ 地面控制点校验

☐ 大规模飞行验证（待完成）

### 2.3 时序跟踪滤波（TRL 7）

技术来源：复用 track_filter 模块

核心能力：

多目标跟踪：DeepSORT / ByteTrack 改进版

时序一致性：连续 N 帧确认机制（N=3-5），降低单帧误报

轨迹关联：IOU + 外观特征融合

验证状态：

☑ 视频序列验证

☑ 多场景测试（城市、郊区、水域）

☑ 误报抑制率：反光/阴影误报降低 60-70%

### 2.4 变化检测（TRL 5-6）

技术方案：

方法：基于深度学习的语义变化检测（Change Detection）

输入：多时相遥感影像（历史 vs 当前）

输出：变化图斑 + 变化类型分类

验证状态：

☑ 公开数据集验证（LEVIR-CD、WHU-CD）

☐ 真实城市数据验证（待完成）

☐ 与规划数据库对接验证（待完成）

局限：

需要高质量历史影像数据

季节性变化（植被、光照）需智能过滤

## 3. 技术风险与缓解措施

| 风险项 | 等级 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实场景检测精度下降 | 中 | 误报/漏报增加 | 现场数据收集+微调；人机协同审核 |
| 定位精度不足 | 中 | 执法取证效力降低 | 结合 RTK/PPK 提升精度；多源数据融合 |
| 飞行器续航限制 | 低 | 单次覆盖面积有限 | 多架次协同；充电/换电机制 |
| 空域审批周期 | 中 | 响应时效性降低 | 提前申请常态化空域；自动化审批流程 |
| 数据安全合规 | 低 | 法律风险 | 加密传输、脱敏处理、权限管控 |
| 天气条件限制 | 低 | 作业窗口受限 | 气象预报集成；弹性任务调度 |

## 4. 技术演进路线

当前（TRL 6-7）
  ├── 短期（6-12 个月）：
  │     └── 真实场景飞行验证 → TRL 7-8
  │     └── 域适配微调 → 提升检测精度
  │     └── 规划数据库对接 → 自动化合规校验
  │
  ├── 中期（1-2 年）：
  │     └── 多城市部署验证 → TRL 8
  │     └── 数字孪生平台完善 → TRL 6-7
  │     └── AI 风险预警模型 → 从被动巡查到主动预警
  │
  └── 长期（2-3 年）：
        └── 常态化城市低空治理网络 → TRL 8-9
        └── 自主集群作业 → 多机协同覆盖
        └── 与城市大脑深度集成 → 数据闭环

## 5. 与现有技术对比

| 维度 | 传统人工巡查 | 卫星遥感监测 | 本方案（低空智能巡查） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间分辨率 | 目视级别 | 0.3-1m（商业卫星） | 厘米级（航拍） |
| 时间分辨率 | 数月/年 | 数天/周（重访周期） | 小时级（按需） |
| 覆盖效率 | 低 | 高（大范围） | 中（灵活调度） |
| 成本 | 高（人力） | 中（数据购买） | 低（SaaS 模式） |
| 实时性 | 无 | 低 | 高（边缘端实时检测） |
| 灵活性 | 高 | 低 | 高（按需飞行） |
| 自动化程度 | 低 | 中（AI 解译） | 高（端到端自动） |
| 执法取证 | 完整 | 间接 | 直接（带坐标照片/视频） |

核心优势：兼具高分辨率、高实时性、高灵活性、低成本，且可直接输出执法级证据。

本报告完成时间：2026-06-19 状态：初稿，随技术进展更新